Министерство образования и науки РФ

ФГБОУ ВО «Тверской государственный технический университет»

Кафедра «Геотехнология и торфяное производство»

Курсовая работа

по дисциплине: «Добыча и переработка нерудных строительных материалов»

на тему «Проект карьера по гидромеханизированной добычи и переработке нерудных строительных материалов»

Выполнил: студент 5 курса

группы ГД – 12.02

ФИО

Принял: доцент, к.т.н.   ФИО

Тверь 2017

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

1. Оценка сырьевых ресурсов месторождения п.и

1.1 Местоположениеместорождениякарьера Западный ООО  ,,УНИВЕРГРУПП”.

1.2 Геологическая и гидрогеологическая характеристикикарьера Западный ООО ,,УНИВЕРГРУПП”.

1.3Качественная и технологическая характеристика сырья ПРС месторождени ,,Коломенское”

1.4 Климатическая характеристика района .

1.5Режим работы карьера Западный ООО ,,УНИВЕРГРУПП”

1.6 Баланс запасов на горном отводе карьера Западный,,ООО УНИВЕРГРУПП"……………………………………………………………………...

2. Подготовка месторождения к эксплуатации

2.1Расчёт тенологических показателей на снятие ПРС

2.2Эксплуатация и вывозка вскрышной породы.

2.3Горно капитальные работ

3.Эксплуатация месторождения ….....………………………………………...

3.1Добыча ПРС земснарядом………………………………………………….

3.2. Расчёт водосборной системы……………………………………………...

3.3 Технологическая схема переработки ПРС на щебень….............………...

3.4 Расчёт производительность автосамосвала Камаз 43255 на транспортировку щебня из карьера на ЖД ст. Академичиская…………………………..

ЗАКЛЮЧЕНИЕ…. …………………………………………………………....

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

ВВЕДЕНИЕ

Нерудные строительные материалы – материалы минерального происхождения, применяемые в строительстве в естественном виде без выделения из них отдельных минералов. К ним относят заполнители для бетона и асфальтобетона, стеновые камни и блоки, облицовочные изделия, дорожно-строительные материалы, минеральный порошок и др.

Нерудные строительные материалы получают в результате механической переработки изверженных, осадочных и метаморфических пород, добываемых почти исключительно в карьерах. Основные процессы переработки: сортировка (для песчано-гравийных пород); дробление и сортировка (при производстве щебня, бутового камня и дробленого песка); классификация (получение фракционированного песка); промывка щебня, гравия и песка или иногда их сухая очистка; распиловка, окантовка, шлифование и полирование при получении облицовочных плит из блоков-заготовок; сушка и измельчение при получении минерального порошка.

Технические требования, предъявляемые к нерудным строительным материалам, регламентируют главным образом зерновой состав, содержание пылевидных и глинистых частиц, а также слабых и выветриваемых пород, прочность, морозостойкость, иногда форму зёрен, характер породы, содержание вредных примесей; для стенового камня и облицовочных плит регламентируются их линейные размеры и допуски по линейным размерам, а так же характер фактуры лицевой поверхности.

Щебень – это остроугольные обломки горных пород размером до 100мм, образовавшиеся при их выветривании и встречающиеся в виде рыхлых и слабосцементированных скоплений. Продукты дробления (иногда и рассева) горных пород и искусственных каменных материалов в виде кусков обычно угловатой формы размером 5-150мм, применяемые, в зависимости от их свойств, в качестве заполнителей бетонов, для балластировки ж/д путей, строительстве автомобильных дорог, гидротехнических сооружений и тому подобное.
Гравий – это рыхлая горная порода, состоящая из более или менее скатанных обломков горных пород и (реже) различных минералов размером в поперечнике от 1-10мм (по другим данным от 2-20 мм). По размеру можно подразделить на мелкий (от 1-2,5 мм), средний (2,2-5 мм) и крупный (5-10 мм). По происхождению подразделяют на речной, озёрный, морской и ледниковый. Гравий применяется как строительный материал, в качестве крупного заполнителя для бетона, в дорожном строительстве. Сцементированный гравий называется гравелитом.

Песок – это мелкообломочная рыхлая осадочная горная порода (или современный осадок). Состоит из округлых и угловатых зёрен(песчинок) различных минералов и обломков горных пород размером 0,1-5 мм. Имеет примесь пылеватых (алевритовых) и глинистых частиц. По условиям образования пески могут быть речными, озёрными, морскими, флювиоглиционными и золовыми; по минералогическому составу чаще всего встречаются пески кварцевые, глауконито-кварцевые, полевошпатово-кварцевые, слюдистые и другие. В песках могут присутствовать ценные минералы: золото, платина, алмаз, сапфир, рубин, цикрон, рутил, титанит, ильменит и многие другие.  Часть этих минералов нередко извлекается в качестве полезных ископаемых. Пески природные и искусственные (получаемые дроблением горных пород) применяют в строительстве и промышленных строительных материалов.

- ОЦЕНКА СЫРЬЕВЫХ РЕСУРСОВМЕСТОРОЖДЕНИЯ ПОЛЕЗНОГО ИСКОПАЕМОГО - Месторасположения месторождения Месторождения песчано-гравийной-смеси (ПГС) “Коломенское” расположено в Вышневолоцком районе Тверской области в 2,5 км к ЮЗ от станции Академическая октябрьской железнодорожной станции по обе стороны дороги М10. Недалеко от месторождения находится озеро Коломенское и село Бахмара на севере посёлок Академический. Рис. 1.1. Схематическое расположение месторождения «Коломенское» Запасы ПГС по категории С1=18,769 тыс.м3 Запасы песков по категории С1=6872 тыс.м3 Песчано-гравийная залежь ограничена крайними выработками и заболоченной низине, среди которой возвышаются холмы. Абсолютные отметки подошвы колеблются от 154,4-160 м в пределах болот, 160-172,4 м на возвышенных участках. Наиболее низки отметки наблюдаются в зоне озёрных котлованов. Высокие на северной окраине и западной части участка. Мощность залежи колеблется от 2 до 10 метров в отдельных местах до 15 метров. Гравийный участок залегает ниже уровня грунтовых вод (УГВ). Кровля полезной толщи составляет в абсолютных отметках 156-177 метров в пределах болот, а на возвышенностях колеблется в пределах 175-187 метров. Наиболее понижена кровля в районах озёр. Рис. 1.2. Месторасположения месторождения «Коломенское» Рис.3. генеральный план карьера Восточный ООО «УНИВЕРГРУПП». 1.2 Геологические и гидрогеологические характеристики месторождния“Коломенское” Месторождения песчано-гравийной-смеси “Коломенское” расположено в зоне развития краевых озово-кановых образований (северная часть) и зандровых флювиогляционных отложений. Разрез отложений представленный водно-ледниковыми отложениями Московского и Валдайского времени. На Валдайской морене залегают озёрно-лндняковые отложения, представленные тонкозернистыми песками, переходящими в глину мощностью до 16 метров. На этих отложениях залегают флювиоционные песчаники и песчаные образования. 1 – почвенно-растительный слой; 2 – торф; 3 – песчано-гравийная смесь; 4 – мелкозернистые пески; 5 – суглинок. Рис. 1.3. Геологический разрез карьера Северный Таблица 1. Характеристика участкаЗападныйООО “УНИВЕРГРУПП” Мощность вскрыши, м; Мощность полезной толщи, м; Содержания валунов и гравия, %. 0,5; 12; 70. Гидрографическая сеть в пределах месторождения песчано-гравийной-смеси “Коломенское” представлено рядом проточных озёр соединяющихся по средствам ручейков. Южнее месторождение протекает река Шлина. В пределах месторождения буровыми работами скрыт водоносный горизонт, приуроченный к надмореннымфлювиоционным отложениям Валдайского оледенения и современными болотными отложениями. В обводнённой толще пород входят: - Торф (широко распространен в пределах заболоченных низин) - Пески (разнозернистые с преобладанием мелкозернистых) Местами разрез флювиоционных отложений полностью сложен без гравийных песков. Водоносный горизонт напорно-без напорного типа –на водораздельной части месторождения и на возвышенных участках имеет свободный уровень, а на пониженных заболоченных участках приобретает напор за счёт резкого отличия фильтрационных свойств ПРС. Водоупорным ложе для водонапорного горизонта служит под напорное озеро ледниковой глины или суглинки Валдайского оледенения.

1.3 Качественные и технологические характеристики сырья песчано-гравийной-смеси месторождения “Коломенское”

Качественная характеристика ПРС оценивается в соответствии с её использованием, как заполнителя бетона, строительных растворов, асфальтобетона и битумных смесей для строительства дорого.

Требования к сырью определёнными ГОСТами:

ГОСТ 30108-94 (материалы и изделия для строительства)

ГОСТ 8735-88 (песок для строительных работ)

ГОСТ 8267-93 (щебень и гравий для строительных работ)

Качество гравия и валунов определено по результатам лабораторных исследований. Содержание гравия и валунов в полезной толще от 11,9 до 66,4%. Среднее содержание валунов т гравия в горном массиве приведено в (таблице 1.2)

Таблица 1.2 Фракционный состав валунов и гравия на участке ЗападныйООО ,,УНИВЕРГРУПП”

| Фракционный состав, мм | Процентное содержания гравия и валунов, % |
| --- | --- |
| 5-10 | 25,6 |
| 10-20 | 25,4 |
| 20-40 | 19,9 |
| 40-70 | 16,8 |
| 70-150 | 9,5 |
| >150 | 2,8 |

В петрографическом составе преобладают:

Карбонатные породы- 37,6%

Кремень- 5,5%

Гранит- 25,7%

Глина в комках- 1,1%

Глинистые и пылевидные частицы- 0,9%

Органических примесей незначительно

Зёрен пластинчатой формы не более- 5%

Марка по дробимости- Д12

Марка по стираемости- И2

Морозостойкость- F100

Объёмная масса-2,23 т/м3

Коэффициент разрыхления- 1,3

Таблица 1.3 Качественная характеристика песков отсевов на участке ЗападныйООО ,,УНИВЕРГРУПП”

| Содержания гравия (%), >10мм | >5мм | Сумма остатков на сите (0,63мм) | Модуль крупности | Содержание пылевидных частиц, % | Содержание глины в комочках, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,20 | 3 | 40,6 | 2,1 | 1,50 | 0,2 |

Таблица 1.4 Физико-механические показатели пород участка ЗападныйООО ,,УНИВЕРГРУПП”

| № | Наименование показателей | Единицы измерения | Значения показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Плотность ПГС | т/м3 | 2,23 |
| 2 | Коэффициент разрыхления ПГС |  | 1,3 |
| 3 | Плотность песка | т/м3 | 1,43 |
| 4 | Коэффициент разрыхления песка |  | 1,15 |
| 5 | Плотность вскрышной породы (торф) | т/м3 | 1,7 |
| 6 | Коэффициент разрыхления (торфа) |  | 1,2 |
| 7 | Категории пород по трудности экскавации: ПГС Песок Вскрышная порода |  | 3 2 2 |
| 8 | Углы откосов: Рабочий уступ Нерабочий Устойчивый | Градусы | 45 50 40 |

1.4 Климатическая характеристика Вышневолоцкого района

Климат района умеренный. Зима продолжительностью 5 месяцев (ноябрь – апрель). Низкие температуры в январе и феврале. Абсолютный минимум - 37°С, а в отдельные зимы до - 43°С. Снежный покров с начала ноября до конца апреля. Жаркий месяц июль. Среднемесячная температура +20,6°С при максимуме +40,5°С. Среднегодовая сумма осадков составляет 350-500 мм. Ветры южные и юго- западные. Максимальная скорость 15-21 м/с, порывы 25-32 м/с. Среднегодовая скорость 2,5-4,2 м/с.

1.5 Режим работы карьера Восточный

Месторождение песчано-гравийной-смеси “Коломенское” будет везти добычу песчано-гравийной-смеси с последующей переработкой на щебень карьера Восток ООО “УНИВЕРГРУПП”. Горно-подготовительные работы будут проводиться в две смены по восемь часов   дней. Горно-капитальные работы будут проводиться в одну смену по восемь часов дней. Добычные работы будут везтись в три смены с 15 апреля по 15 сентября. Площадь горного отвода 6 га.

Таблица 1.5 Подсчет запасов на горном отводе карьера ВосточныйООО,,УНИВЕРГРУПП” произведён по геологическим блокам

| № блоков | Площадь, м2 | Мощность полезной толщи, м | Мощность вскрыши, м | Объем ПИ, тыс.м3 | Объем вскрыши, тыс.м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D1 | 20000 | 14 | 0,5 | 280 | 10 |
| D2 | 20000 | 12 | 0,6 | 240 | 12 |
| D3 | 20000 | 10 | 0,4 | 200 | 8 |
| Итого | 60000 | 12 | 0,5 | 720 | 30 |

Площадь блока равна произведению ширины блока 200 м и его длины 300 м.

Рис. 1.5. Земельный отвод карьера Восточный

ООО «УНИВЕРГРУПП»

Рис. 1.4. Расположение скважин на горном отводе карьера ВосточныйООО «УНИВЕРГРУПП»

Таблица 1.6 Баланс запасов на горном отводе карьера  Восточный ООО,,УНИВЕРГРУПП”

| № | Наименование показателей | Единицы измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем полезного ископаемого | тыс. м3 | 720 |
| 2 | Общекарьерные потери | м3 | – |
| 3 | Эксплуатационные потери: | м3 |  |
|  | а) в кровле (0,1 м) Пк = Fг.о · 0,1 |  | 6000 |
|  | б) в подошве (0,1 м) |  | 6000 |
|  | в) при транспортировке 1% |  | 7200 |
| 4 | Всего потерь | м3 | 19200 |
| 5 | Коэффициент потерь | % | 2,6 |
| 6 | Площадь горного отвода | Га | 6 |

График строительства карьера Восточный ООО ,,УНИВЕРГРУПП”

|  |  |  |  |  |  | время |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование работ | Ед.изм | объём | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Горно-подготовительные работы: -Срезка ПРС -Погрузка ПРС -Транспортировка ПРС -Экскавация и погрузка вскрыши -Транспортировка вскрыши | м3 м3 м3 м3 м3 м3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Горно-капитальные работы: -рытьё котлована | м3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Электромеханические работы: - прокладка ЛЭП - установка дизель-генератора - освещение пром.площадки и площадку под ДСУ | шт | 2км 1 | 2недели 3 дня 10дней |  |  |  |  |  |
| 4 | Благоустройство пром.площадки: - планировка пром.площадки и площадки ДСУ - установка вагончиков - монтаж оборудования ДСУ - строительство грунтовой дороги | шт км | 1 1,5 | 5дней 3дня 5дней 2дня |  |  |  |  |  |

2. ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ Подготовка горного отвода начинается с удаления почвенно-растительного слоя мощности 0,2 м с внешним отвалообразованием около горного отвала. Экскавация и транспортировка вскрышной породы во внешний отвал на расстояние до 300м 2.1 Расчёт технологических показателей на снятие почвенно-растительного слоя Срезка и образования навалов ПРС бульдозером ДЗ-100 Бульдозер ДЗ-100 на базе трактора Т-100 Высота отвала-1100мм Ширина отвала-4100мм Перемещение ПРС длины в навал на расстояние 30 м Коэффициент пропорциональности Кпр=0,6 Коэффициент разрыхления ПРС Кр=1,2 Угол откоса ПРС в призме волочения tgα=50 Скорость движения бульдозера, м/с: При наборе породы 1 м/с При движении с грузом 1,5 м/с При движении порожняком 2,2 м/с Продолжительность переключения передач t=30с Объем почвенно-растительного слоя рассчитывается по формуле: Vпрс=Fг.оhпрс, Vпрс=60000∙0,2=12000 м3 Снятие почвенно-растительного слоя будет осуществляться бульдозером ДЗ-100

Техническая производительность бульдозера ДЗ-100:

Qтб=3600 VпрвКqtцКрп,

где Vпрв – объем призмы волочения;

Кq – коэффициент изменения производительности;

tц – длительность цикла;

Крп – коэффициент разрыхления породы в призме волочения

Vпр.в.=hо2lот2tgα

Vпр.в.=1,12·4,12tg50°=2,1 м3

Длительность рабочего цикла бульдозера ДЗ-100 определяется по формуле:

tц=tн+tгр+tп+tпер+tвс, с

tц= 14,3+4,3+7,5+23,9 = 50с

Qтб=3600∙2,1∙150∙1,2=126 м3ч

Эксплуатационная производительность бульдозера ДЗ-100вычисляется по формуле:

Qсмб=QтбТсм η

η – коэффициент использования бульдозера 0,7…0,8. Принимаем η = 0,8

Тсм – продолжительность смены. Принимаем 8 часов

Qсмб=126∙8∙0,8=806,4 м3см

Количество смен по снятию почвенно-растительного слоя:

nсм=VпрсQсмб

nсм=12000806,4=14,88 смен

Принимаем 15 смен.

Погрузка почвенно-растительного слоя будет производится погрузчиком ТО-18 в автосамосвал КАМАЗ 43255

Характеристика экскаватора ТО-18

- Вместимость ковша 1 м3

Техническая производительность погрузчиком ТО-18вычисляется по формуле:

Qтэ=3600 Е КуtцКр

где     Е – объем ковша, м3

Ку – коэффициент наполнения

tц – продолжительность цикла (при угле поворота 90˚ принимаем равным 31 с)

Qтэ=3600∙1∙0,9531∙1,2=91,9 м3ч

Эксплуатационная производительность погрузчика ТО-18 вычисляется по формуле:

Qсмп=QтбТсм η

η – коэффициент использования экскаватора 0,8…0,9. Принимаем η = 0,8

Тсм – продолжительность смены. Принимаем 8 часов.

Qсмэ=91,9∙8∙0,8=588 м3см

Количество смен по погрузке почвенно-растительного слоя:

nсм=VпрсQсмэ

nсм=12000588=20 смен

Выбор экскаватора Hitachi:Объём ковша 1 м3, время цикла 20с.

Техническая производительность экскаватора Hitachi вычисляется по формуле:

Qтэ=3600 Е КуtцКр

где     Е – объем ковша, м3, Ку – коэффициент наполнения, tц – продолжительность цикла, с

Qтэ=3600∙1∙0,920∙1,2=135 м3ч

Эксплуатационная производительность экскаватора HitachiHitachi вычисляется по формуле:

Qсмэ=QтбТсм η,

где η – коэффициент использования экскаватора 0,8…0,9,η = 0,8, Тсм – продолжительность смены

Qсмэ=135∙8∙0,8=864 м3см

Количество смен при экскавации почвенно-растительного слоя:

nсм=VпрсQсмэ

nсм=12000864=14 смен

Выбор модели автосамосвала:

Принимаем автосамосвал- КАМАЗ 43255

Характеристика автосамосвала КАМАЗ 43255:

- Грузоподъемность 7,6 т

- Объем кузова:

- геометрический 6 м3

Коэффициент использования грузоподъемности автосамосвалаКАМАЗ 43255:

Кq=Eк  γqa  Kр

где    Ек – геометрическая вместимость кузова автосамосвала, м3

γ – плотность в целике, т/м3

qа – грузоподъемность, т

Kq=6∙1,47,6∙1,2=0,92

Дальность вывозки 300 м = 0,3 км

Время погрузки погрузчиком ТО-18 в автосамосвал КАМАЗ 43255:

tпогр=60  qaγ  QтпKq

tпогр=60∙7,61,4∙91,9∙0,92=3,3 мин

Время погрузки экскаватором Hitachi в автосамосвал КАМАЗ 43255:

tпогр=60 qaγ QтэKq

tпогр=60∙7,61,4∙135∙0,92=2,2 мин

Время движения автосамосвала КАМАЗ 43255 груженым:

tгр=60 lϑгр

tгр=60∙0,310=2 мин

Время движения автосамосвала КАМАЗ 43255 порожняком:

tпор=60 lϑпор

tпор=60∙0,315=1,5 мин

Время разгрузки принимаем 1 мин; время на маневры 2 мин.

Время одного рейса с погрузчиком ТО-10 рассчитывается по формуле:

Тр=tпогр+tгр+tпор+tр+tм

Тр=3,5+2+1,5+1+2=9,8 мин

Время одного рейса с экскаватором Hitachi рассчитывается по формуле:

Тр=tпогр+tгр+tпор+tр+tм

Тр=2,2+2+1,5+1+2=8,7 мин

Эксплуатационная производительность автосамосвала КАМАЗ 43255 с помощью погрузчикаТО-10:

Qсма=60 0,9 qaKqTсм ηТр,  м/смен

η – 0,8…0,95 принимаем 0,95.

Qсма=60∙0,9∙7,6∙0,92∙8∙0,959,8=293 мсмен

Переводим из м3/смен в т/смен:

293/1,4 = 209,3 т/смен

Количество автосамосваловКАМАЗ 43255 по вывозке почвенно-растительного слоя с помощью погрузчика ТО-10:

nавто=Qпогр.смQсма

nавто=588209,3=3 машины

Эксплуатационная производительность автосамосвала КАМАЗ 43255 с помощью экскаватораHitachi:

Qсма=60 0,9 qaKqTсм ηТр,  мсмен

η – 0,8…0,95 принимаем 0,95

Qсма=60∙0,9∙7,6∙0,92∙8∙0,958,7=330 мсмен

Переводим из м3/смен в т/смен:

330/1,4 = 235,7 т/смен

Количество автосамосваловКАМАЗ 43255 по вывозке почвенно-растительного слоя с помощью экскаватораHitachi:

nавто=Qэкс.смQсма

nавто=864235,7=4 машины

2.2Экскавация и вывозка вскрышной породы

Дальность вывозки l = 0,3 км. Вскрыша представляет собой песчано-гравийную смесь; коэффициент разрыхления Кр = 1,2

Техническая производительность экскаватора Hitachiвычисляется из формулы:

Qтэ=3600 Е КнtцКр, м3ч

Qтэ=3600∙1∙0.820∙1,2=120 м3ч

Сменная производительность экскаватора Hitachi:

Qсмэ=QтэТсм η

Qсмэ=120∙8∙0,8=768 м3смен

Количество смен по экскавации вскрышной породы:

nсм=VвспQсмэ

nсм60000768=78,1 смены

Принимаем 78 смены. На экскавации вскрышной породы будут работать 2 экскаватора Hitachiв 2 смены по восемь часов 24 дня.

Вывозка вскрышной породыавтосамосвалом КАМАЗ 43255[ 2]:

Кq=Ea γqaKр

Кq=6∙1,77,6∙1,2=1,1

Время погрузки автосамосвалаКАМАЗ 43255:

tпогр=60 qaγ QтэKq

tпогр=60∙7,71,7∙120∙1,1=2,5мин

Время движения автосамосвала КАМАЗ 43255груженым:

tгр=60 lϑгр

tгр=60∙0,310=2 мин

Время движения автосамосвала КАМАЗ 43255порожняком:

tпор=60 lϑпор

tпор=60∙0,315=1,5 мин

Время разгрузки принимаем 1 мин; время на маневры 2 мин.

Время одного рейса рассчитывается по формуле:

Тр=tпогр+tгр+tпор+tр+tм=2,5+2+1,5+1+2

Тр=9 мин

Эксплуатационная производительность автосамосвала КАМАЗ 43255:

Qсма=60 0,9 qaKqTсм ηТр,  мсмен

η – 0,8…0,95 принимаем 0,95.

Qсма=60∙0,9∙7,7∙1,1∙8∙0,959∙1,7=227 мсмен

Количество автосамосвалов КАМАЗ 43255 по вывозке почвенно-растительного слоя:

nсм=Qэкс.смQсма

nсм=768227=3,4 машины

Принимаем 4 автосамосвалаКАМАЗ 43255. На вывозке вскрышной породы будут работать 8 автосамосвалов КАМАЗ 43255

2.3Горно-капитальные работы

Так как предполагаемая добыча ПГС будет осуществляться земснарядом, то предусматривается рытьё котлована 100×100 метров, объём воды в котором будет достаточно для бесперебойной работы земснаряда.

Рис. 2.1. Генеральный план карьера Восточный  ООО «УНИВЕРГРУПП

Дальность вывозкиl = 0,35 км; насыпная плотность γн = 2,23 т/м3; коэффициент разрыхления Кр = 1,3;Vпгс кат=100∙100∙5=50 тыс.м3

Расчёт Технической производительности экскаватораHitachi выполняется по формуле (2):

Qтэ=3600 Е КнtцКр,  м3ч

Qтэ=3600∙1∙0.7520∙1,3=103,8 м3ч

Сменная производительность экскаватора Hitachi:

Qсмэ=QтэТсм η

Qсмэ=103,8∙8∙0,8=664,5 м3смен

Вывозка полезного ископаемого автосамосвалом КАМАЗ 43255:

Кq=Ea γqaKр

Кq=6∙2,237,7∙1,3=1,33 = 0,99

Время погрузки автосамосвала КАМАЗ 43255:

tпогр=60 qaγ QтэKq

tпогр=60∙7,72,23∙103,8∙1,3= 2,5мин

Время движения автосамосвала КАМАЗ 43255 груженым:

tгр=60 lϑгр

tгр=60∙0,3510=2.1 мин

Время движения автосамосвала КАМАЗ 43255 порожняком:

tпор=60 lϑпор

tпор=60∙0,3515=1,4 мин

Время разгрузки принимаем 1 мин; время на маневры 2 мин.

Время одного рейса рассчитывается по формуле[3]:

Тр=tпогр+tгр+tпор+tр+tм=2,5+2,1+1,4+1+2

Тр=9,0 мин

Эксплуатационная производительность автосамосвала КАМАЗ 43255

Qсма=60 0,9 qaKqTсм ηТр,  тсмен

η – 0,8…0,95 принимаем 0,8

Qсма=60∙0,9∙7.7∙1,3∙8∙0,89=384,3 тсмен

Переводим из т/см в м3/смен:

384,3/2,23 =172,3 м3/смен

Сменная добыча полезного ископаемого:

Qсмп.и=РгодNgnсм

Qсмп.и=720000250∙2=1440 м3см

Nэ=Qсмп.иQсмэ

Nэ=1440664,5 =2,1

Принимаем 2 экскаватор Hitachi

Nав=Qсмп.иQсма

Nав=664,5 384,3 =1,72

Принимаем 3 автосамосвалов КАМАЗ 43255

3. ЭКСПЛУАТАЦИЯ МЕСТОРОЖДЕНИЯ

3.1 Добыча ПРС земснарядом

На карьере Восточный ООО” УНИВЕРГРУПП” добыча ПГС будет осуществляться земснарядом Hydromec 100Em.

Характеристика земснарядаHydromec 100 Em:

Не самоходный с секционноразборным корпусом

Производительность-100 м3/ч

Мощность привода грунтового насоса-55кВт

Дальность транспортирования пульпы-450 м

Способ рыхления грунта-механический рыхлитель

Водоизмещение -7т

Габариты Hydromec 100Em:

Длина-16400мм

Ширина-4000мм

Высота-3460мм

Напряжение питающей сети-0,4кВ

Определение годовой производительности карьераВосточный ООО           ,,УНИВЕРГРУПП”. Будем определять по объёму карт намыва.

Расчёт намывных складов:

100х120м

Высота-6м

3 Карты

Ширина карты по верху:

В1=В-2HкtgВ  ,м

Где В-ширина карты в основании (100м)

Hк-высота карты намыва (6м)

β-угол откоса карты (40)

В1=100-2∙6tg40=86м

Длина карты по низу:

L1=L-2HкtgВ , м

где L-длина карты в основании (60м)

L1=120-2∙6tg40=106м

Объём карты намыва:

Vк=B1L1Hk+Нk22tgβ(L1+B1)+3,14Нk33tg2β, м3

Vк=86∙106∙6+622tg40∙ (86+106)+3,14∙633tg240=58789м3

Pгод=Vкnк

Pгод=58789∙3=176367  м3/год

Производительность карьераВосточныйООО,,УНИВЕРГРУПП” по гидросмеси:

Qг=Qч(1-m + q), м3/ч

Где Qч-часовая производительность земснаряда (100 м3/ч)

m-пористость ПГС,(m=0,43)

q-удельный расход воды на разработку и транспортирования 1 м ПГС

q=11м3/м3

Qг=100∙(1-0,43 + 11)=1157 м3/ч

Ширина заходки земснаряда:

B=2Rsin602,м

Где -расстояние между фрезой и основной напорной скважиной (49,5м)

α-угол поворота скважины вокруг земснаряда (60)

B=2∙49sin602=49м

Длина фронта работ при инвентаризированном парке понтонов плывучего пульпопровода:

Lф=lз+nlзв+lзвsinα/2lзв-3,142∙α1lзв, м

Где lз-длина корпуса земснаряда, м

lзв- длина звена плывучего трубопровода (6м)

n-количество звеньев пульпопровода (25шт)

(15)Lф=16,4+25∙6+6sin15/2∙ 6-3,1430∙ 6=442 м

α1-угол поворота шарового соединения плывучего пульпопровода

Рис. 3.1. Схема работы земснаряда

Рис. 3.2. Генеральный план карьера

1 – карьер;

2 – земснаряд;

3 – пульпопровод;

4 – карты намыва;

5 – шандорный колодец;

6 – канал для сброса воды;

7 – площадка под ДСУ;

8 – приемный бункер ДСУ;

3.2 Расчёт водосборной системы []

Расход гидросмеси = 1157м3/ч=0,32м3/с

Высота смывающего слоя воды под стенкой шандераHс=0,25 м

Расход воды через шандерный колодец:

QК=mbcHc2gHc

Где mр-коэффициент расхода (0.3)

bc-ширина водосливной части колодца (2м)

QК=0,35∙2∙0,25∙2∙9,8∙0,25=0.38м3/с

Число водосборных колодцев на карте намыва:

nК=Rn∙QrQк=0,8∙11570,39=0,66 принимаем 1 колодец

где Rn-коэффициент, учитывающий потери воды (0.8)

Расход воды через водосборную трубу:

Qтр=µω2gHтр

Qтр=0,68∙0,19625∙2∙9,81∙0,9=0,56 м/с

Где µ-коэффициент расхода

Hтр-напор воды над осью трубы (принимаем Hтр=0,9 м3;Dтр=0,5м;Lтр=30м

ω-площадь поперечного сечения трубы

ω=πDтр4

ω=π∙Dтр4=0,19625 м2

Dтр- диаметр водосбросной трубы,м

µ=11+λlтрDтр

µ=11+0.019∙300,5=0,68

lтр-длина водосбросной трубы (30м)

λ-коэффициент гидровлического сопротивления 0,019

Расход воды через водосбросную трубу должен быть Qтр>Qк;0,56>0,33=>d водосборной трубы подобран правильно.

Уклон водосборной трубы:

Iтр=QтрωсRтр

Iтр=0,560.196252∙542∙0,125=0,022=22

гдеRтр=Dтр4

Rтр=0,54=0,125 м

С-коэффициент Шези:

С=(1/n) Rтру

С=(1/0,013) ∙0,1250,171=54

у=1,5n=0,171

n- коэффициент, учитывающий шероховатость трубы (0,013)

Длина откоса карты намыва:

Lк=Qзмbhи

Lк=240050∙0.6=80м

Qзм-суточная производительность ЗС по грунту

Qзм=Qзtсмnсм

Qзм=100∙8∙3=2400 м/сут

hи-интенсивность наплыва (0,9)

b-ширина потока гидросмеси (50м)

Средний уклон наплывной поверхности карты:

Iср=α3Sв1,6QrLк

Iср=3,5318,131,63208029м3сут

где α-коэффициент ,зависящий от состава пород 3,5

Qг-л/с

Sв-консистенция гидросмеси

Sв=γгс-γоγпгс-γо∙γпгсγо∙100

Sв=1,1-12,23-1∙2,231∙100=18,1%

γгс=1,1-плотность гидросмеси

γ0=1-плотность воды

3.3 Технологическая схема переработки ПГС на щебень

ДСУ для переработки ПГС на щебень в карьере Восточный ,, ОООУНИВЕРГРУПП” подобрана в зависимости от генезиса, физико-механических свойств ГП, входящих в ПГС, содержание слабых разностей, наличия загрязненных примесей  и размеров валунов.

При расчёте качественно-количественной схемы приняты исходные показатели:

-Производительность по готовой продукции

-Характеристики крупности исходного материала и продуктов дробления

-Общая эффективность технологических операций

Таблица 3.1 Эффективность технологических операций ДСУ на участке Восточный  ООО ,,УНИВЕРГРУПП”

Рис. 3.3. Технологическая схема ДСУ

| Наименования операции | Тип оборудования | Общая эффективность Еа,% |
| --- | --- | --- |
| Предварительноегрохочение перед первой стадией дробления | - неподвижный колосниковый грохот инерционный грохот тяжелого типа | 60-70 70-85 |
| Грохочено перед второй стадией дробления | Вибрационный грохот | 85-90 |
| Окончательное грохочено в замкнутом цикле второй и третьей стадии дробления, промывка и обезвоживание | Инерционный грохот Вибрационный грохот | 90-98 |
| Классификация | Спиральный классификатор Гидравлический классификатор | 60-70 |
| Промывка | Корытные и вибрационные машины | 85-95 |

-Граничные крупности разделения для операций грохочения и классификации

-Размеры выпускных щелей дробильного оборудования

-Масса и выход продуктов по схемам

-Выход классов крупности в продуктах схемы

Все выходы выражаются в % или в долях единицы от исходной горной массы и определяются по характеристикам крупности исходной горной массы, продуктов дробления, грохочения и классификации. При этом дополнительно определяются:

- Коэффициент, учитывающий характеристики крупности продукта, поступающего на грохочения

- Фракционная эффективность операции грохочения

На первую стадию дробления поступает материал +150мм (до700мм), на вторую +70мм, на третью +40мм. Готовой продукцией является щебень двух классов крупности:

5-20мм

20-40мм

Песок 0-5мм

Графическая интерпретация расчёта технологической схемы ДСУ представлена на (Рис.6 )

В соответствии с (Рис. 7) весь исходный материал Qисх поступающий из карьера на ДСУ представлен как совокупность шести отдельных потоков, объёмы которых по классу крупности равны:

Q1=γ1Qисх

Q1=0,3∙117000=35100 м3

Q2=γ2∙Qисх=0,1217∙117000=12087 м3

Q3=γ3∙Qисх=0,139∙117000=16263м3

Q4=γ4∙Qисх=0,187∙117000=21879м3

Q5=γ5∙Qисх=0,136∙117000=15918м3

Q6=γ6∙Qисх0,019∙117000=2223м3

Надрешётный продукт крупностью +150мм с неподвижного колосникового грохота (операция грохочения первое), поступает в щековую дробилку первой стадии дробления. Результат первичного дробления представлен как сумма потоков дробленного материала Q7-Q11, численное значение каждого из которых определяется величиной потока Q6 и соответственно типовой характеристикой крупности продуктов дробления:

Рис. 3.4. Графическое интерпретирование расчета технической схемы ДСУ

Q7=Q6d5-d0вщ1∙К1

Q7=0,019∙117000∙5-0130∙1,6=53,4м

Q8=20-5130∙1,6=0,019∙117000=160,3м3

Q9=40-20130∙1,6=0,019∙117000=213,7м3

Q10=70-40130∙1,6=0,019∙117000=326,6м3

Q11=Q6-(Q7+Q8+Q9+Q10)

Q11=1475м3

После первичного дробления и операции грохочения второго (Рис. 7) над решётный продукт +70мм поступает в конусную дробилку среднего дробления как поток материала Q12 принимаем размер вщ2=40мм ширина впускной щели, К2=2 – коэффициент закрупнения материала:

Q12=Q5+Q11

Q12=159,8+1475=17393 м3

Выходы продуктов второго дробления Q13-Q16 определяются аналогичным расчётам по первой стадии дробления с учётом типовых характеристик крупности продуктов дробления:

Q13=Q12d5-d0вщ2∙К2

Q13=17393∙5-040*∙2=1087 м3

Q14=17393∙20-540∙2=3261м3

Q15=17393∙40-2040∙2=4348 м3

Q16=Q12-(Q13+Q14+Q15)

Q16=17393-(1087+3261+4348)=8697 м3

Расчёт стадии дробления, которые работают в замкнутом цикле, устанавливаем коэффициент замкнутого цикла Кз=3,5 и вщ3=15мм. Определяем относительные выходы продуктов дробления γ18, γ19, γ20:

γ18=d5-d0вщ3К3

γ18=5-015∙3,5=0,095
           γ19==1515∙3,5=0,286

γ20==2015∙3,5=0,380

относительный выход материала циркуляционной нагрузки на дробилку КМД составляет:

γцирк=1-(γ18+γ19+γ20)

γцирк=1-(0,095+0,286+0,380)=0,239

Общий поток материала на дробилку КМД с учётом циркуляционной нагрузки:

Q17=Q4+Q10+Q161-γцирк

Q17=21879+326,6+86971-0,24=40772 м3

После третьей стадии дробления потоки материала Q18-Q21c учётом циркуляционной нагрузки:

Q18=γ18Q17

Q18=0,095∙40772=3873,3 м3

Q19=γ19∙Q17=0,286∙40772=11660,8 м3

Q20=γ20∙Q17=0,381∙40772=15493,3 м3

Q21=γ21∙Q17=0,238∙40772=9785,3м3

Таким образом в результате расчёта технологической схемы ДСУ определяем объём готовой продукции:

Песок фракции 0-5мм:

Q22=Q1+Q7+Q13+Q18

Q22=40102 м3/год

Щебень фракции 5-20мм:

Q23=Q2+Q8+Q14+Q19

Q23=40436 м3/год

Щебень фракции 20-40мм:

Q24=Q3+Q9+Q15+Q20=

Q24=36272 м3/год

Годовая производительность продукции на карьере Восточный ООО ,,УНИВЕРГРУПП”:

Ргод=Q22+Q23+Q24

Ргод = 116810 м3/год

γобщ=Ргод/Qисх

γобщ=116810/117000 =0,99

Паспорт качества щебня

-Карьер Восточный ООО ,,УНИВЕРГРУПП” Тверская область Вышненволоцкий район, посёлок академический, улица Шахтер дом 13

-Дата и номер выдачи документа 21.10.16 №1

-ДСК компания г. Тверь улица Борихино Поле  дом 4

-Номер вагона- 00000001

-Зерновой состав щебня

| Диаметр сит | d ,% | 0,5(d+D), % | D, % | 1,25D,% | Полн. остаток на сите,% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20-40 | 90-100 94,5 | 30-60 40,5 | До 10% 2 | До 0,5% 0 |  |

-Содержание зерен щебня:

| Группа щебня | Содержание зёрен пластинчатой, лещадной и игловатой формы |
| --- | --- |
| 1 | До 10% |

-Содержание дроблённых зёрен – не менее 80% околотости (95%)

-Содержания глины в камках-1,1%

-Марка щебня по прочности-800

-Содержание зёрен слабых пород- отсутствует

-Морозостойкость-F100

-Насыпная плотность щебня-1,46кг/м3

-Удельная эффект-а активность естественных радионуклидов-80Бк/кг

-Устойчивость структуры щебня против распада-4%(потери массы при распаде)

-Содержание вредных компонентов- отсутствует

3.4 Расчёт производительности автосамосвала на транспортировку       щебня из карьера на ЖД от ст.Академическая

Nав=4шт – количество автосамосвалов КАМАЗ 43255

Lвывоз=6 км -длина вывозки продукции на ЖД станцию

υгр=60 км/ч – скорость автосамосвала КАМАЗ 43255 с продукцией

υхх=80 км/ч - скорость автосамосвала КАМАЗ 43255 поражняком

Время рейса автосамосвала Камаз 43255 рассчитывается по формулам (2,3-2,6):

Тр=6+7,5+2,5+5+1=22 мин

tпогр=2,2 мин; tm=5 мин; tразг=1 мин

tгр==60∙10/60=6 мин

tхх=80∙10/80=7,5 мин

Сменная производительность автосамосвала Камаз 43255:

Кq=6∙1,47/7,7∙1,2=0,95

Qсмав=(60∙0,9∙7,7∙0.9∙8∙0,95∙0,0,9518,71=177,8 т.см = 120,1 м3/смен

Объём перевозимой продукции в час:

Vперев=NавQсмав

Vперев=120,1∙4=483,8=484м3/смен

Количество дней на перевозку продукции:

Nперев=Vк/ Vперев

Nперев=58789/483,8=121 дней

Таблица 3.4Технико-производственные показатели карьера,,Восточный” ООО УНИВЕРГРУПП

| № | Наименование показателя | Ед.изм | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Программа добычи ПГС | м3 | 117000 |
| 2. | Объём щебня фр. 5-20 мм | м3 |  |
| 3. | Объём щебня фр. 20-40 мм | м3 |  |
| 4. | Объём песка | м3 |  |
| 5. | Площадь Г.О | га | 6 |
| 6 | Площадь З.О | га | 7,7 |
| 7. | Бульдозер ДЗ-100 | щт | 1 |
| 8. | Экскаватор Hitachi | шт | 2 |
| 9. | Автосамосвал КАМАЗ 43255 | шт | 8 |
| 10. | Режим работы: -Количество смен на погрузке -Длительность смены на добыче -Количество смен на переработке -длительность смены на переработке | смен ч смен ч | 8 |
| 11. | Численность людей на карьере ,,Восточный”: -машинист -водетель Работники ИТР: -Начальник карьера -Мастер смены -Маркшейдер -Газоэнергосварщик -Механик -Электрик -Заправщик -Кладовщик -Инженер по технике безопасности -Повар -Медицинский работник -Диспетчер -Охрана Руководство: -Директор -Бухгалтер -Кассир -Секретарь -Отдел кадров -Главный инженер -Главный механик -Главный энергетик -Уборщица -Маркетолог -Плановик -Снабженец -Горный рабочий | Чел Чел Чел Чел Чел Чел Чел Чел Чел Чел Чел Чел Чел Чел Чел Чел Чел Чел Чел Чел Чел Чел Чел Чел Чел Чел Чел Чел чел | 2 14 1 2 2 2 3 2 1 1 2 4 1 1 4 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 4 |

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В курсовой работе проведена оценка сырьевых ресурсов карьера Восточный ООО УНИВЕРГРУПП месторождения Коломенское, расположенное в Вышневолоцком районе Тверской области ссодержание валунов и гравия 70% и песка 30%, мощностью вскрыши - 0,5 м, мощностью полезной толщи -10 м, модуль крепости- 2,2 м, содержание глины в камочках-0,03 %.

Произведен расчёт технико-производственных показателей оборудования на работах по срезке (бульдозер ДЗ-100) с эксплуатационной производительностью-806,4 м3/смен, погрузке(экскаваторHitachi) с эксплуатационной производительностью-864 м3/смен и вывозке(автосамосвал   КАМАЗ 43255) с эксплуатационной производительностью -330 м3/смен почвенно-растительного слоя.

Произведен расчёт технико-производственных показателей оборудования на работах по экскавации и погрузке(экскаваторHitachi) и вывозке (автосамосвала КАМАЗ 43255) вскрышной породы.

Произведенрасчёт технико-производственных показателей оборудования на работах по экскавации и погрузке(экскаваторHitachi) и вывозке (автосамосвал КАМАЗ 43255) ПГС.

Произведенрасчёт технико-производственных показателей оборудования на работах на экскавации котлована под земснаряд (экскаваторHitachi).В работу был подобран земснаряд Hydromec 100Em с производительностью 100м3/ч.

Рассчитаны выходы объемов щебня и отсева на ДСУдля классов крупности 0-5, 5-20, 20-40мм. Выход объема для фракции 0-5мм составил –40102м3, 40436м3 – для фракции 5-20мм и 36272м3 для фракции 20-40мм.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Процессы открытых горных работ. Часть 3. Перемещение и складирование горных пород. Автор: Репин Н.Я., Репин Л.Н.

2. Процессы открытых горных работ. Ч. 1. Подготовка горных пород к выемке. Автор: Репин. Н.Я.

3. Репин, Н.Я. Процессы открытых горных работ. Практикум 2007 г.

4. Ржевский В.В. Процессы открытых горных работ

5.Добыча и переработка строительных горных работ./А.С.Чирков, издательство МГГУ, 2001. 393с.